- 综  述

淮河片包括淮河流域和山东半岛沿海诸河，总面积约33万km2。其中淮河流域面积约27万km2，地跨湖北、河南、安徽、江苏、山东五省40市；山东半岛面积约6万km2，全部在山东省境内，范围涉及10个市。在本公报水资源分析计算中，采用全国水资源综合规划确定的分区和面积，淮河流域分为淮河上游（王家坝以上）、淮河中游（王家坝至洪泽湖出口）、淮河下游（洪泽湖出口以下）、沂沭泗河四个水资源二级区；山东半岛单为一个水资源二级区，淮河片水资源分区见图1。

2009年淮河片平均降水深801.9mm，折合降水总量2646.4亿m3，比常年2767.0亿m3（多年平均，下同）偏少4.4%，属平水年份。其中，淮河流域平均降水深837.0mm，折合降水总量2251.3亿m3，比常年2352.7亿m3偏少4.3%；山东半岛平均降水深647.2mm，折合降水总量395.1亿m3，比常年414.3亿m3偏少4.6%。

2009年淮河片地表水资源量543.5亿m3，较常年677.0亿m3减少19.7%。其中，淮河流域483.3亿m3，较常年594.9亿m3减少18.8%；山东半岛60.2亿m3，较常年82.1亿m3减少26.7%。

2009年淮河片水资源总量799.8亿m3，较常年911.4亿m3减少12.2%。其中，淮河流域710.9亿m3，较常年794.4亿m3减少10.5%；山东半岛88.9亿m3，较常年117.0亿m3减少24.0%。淮河片入海水量293.1亿m3，入江水量48.6亿m3。

对淮河片318座大中型水库（含洪泽湖等大型湖泊，下同）统计，2009年末蓄水总量171.8亿m3，比上年末减少8.4亿m3。其中，大型水库57座，年末蓄水总量148.6亿m3，比上年末减少3.0亿m3。淮河流域大中型水库213座，年末蓄水总量154.0亿m3，比上年末减少2.9亿m3。其中，大型水库42座，年末蓄水总量137.9亿m3，比上年末减少0.6亿m3。山东半岛大中型水库105座，年末蓄水总量17.8亿m3，比上年末减少5.5亿m3。其中，大型水库15座，年末蓄水总量10.7亿m3，比上年末减少2.4亿m3。

2009年淮河片各类供水工程总供水量639.7亿m3，比上年增加4.7％，其中地表水源供水占71.7％，地下水源供水占27.8％，其它水源供水占0.5％。2009年淮河流域各类供水工程总供水量572.1亿m3，比上年增加5.1％，其中地表水源供水占73.9％，地下水源供水占25.8％，其它水源供水占0.3％。2009年山东半岛各类供水工程总供水量67.6亿m3，比上年增加0.9％，其中地表水源供水占52.8％，地下水源供水占44.9％，其它水源供水占2.3％。

2009年淮河片总用水量639.7亿m3，比上年增加4.7％，其中农田灌溉用水占64.4％，林牧渔畜用水占7.6％，工业用水占15.3％，城镇公共用水占2.0％，居民生活用水占9.4％，生态环境用水占1.3％。2009年淮河流域总用水量为572.1亿m3，比上年增加5.1％，其中农田灌溉用水占66.0％，林牧渔畜用水占7.5％，工业用水占15.1％，城镇公共用水占1.7％，居民生活用水占8.7％，生态环境用水占1.1％。2009年山东半岛总用水量67.6亿m3，比上年增加0.9％，其中农田灌溉用水占51.6％，林牧渔畜用水占8.0％，工业用水占17.0％，城镇公共用水占4.8％，居民生活用水占15.2％，生态环境用水占3.4％。

2009年淮河片实测222个城镇入河污水排放总量为58.4亿t，主要污染物质COD和氨氮入河排放总量分别为68.7万t和8.1万t。其中，淮河流域184个城镇入河污水排放总量为48.0亿t，主要污染物质COD和氨氮入河排放总量分别为55.1万t和7.0万t；山东半岛38个城镇113个入河排污口，入河污水排放量为10.4亿t，COD入河排放量为13.6万t，氨氮入河排放量为1.1万t。

2009年淮河片全年期评价河长18683km，Ⅰ类水河长178km，占1.0％，Ⅱ类水河长2301km，占12.3％，Ⅲ类水河长4634km，占24.8％，Ⅳ类水河长4148km，占22.2％，Ⅴ类水河长2173km，占11.6％，劣Ⅴ类水河长5251km，占28.1％。其中，淮河流域全年期评价河长16661km，Ⅰ类水河长81km，占0.5％，Ⅱ类水河长2053km，占12.3％，Ⅲ类水河长4189km，占25.1％，Ⅳ类水河长3812km，占22.9％，Ⅴ类水河长2169km，占13.0％，劣Ⅴ类水河长4357km，占26.2％；山东半岛全年期评价河长2023km，Ⅰ类水河长97km，占4.8％，Ⅱ类水河长247km，占12.2％，Ⅲ类水河长445km，占22.0％，Ⅳ类水河长337km，占16.6％，Ⅴ类水河长4km，占0.2％，劣Ⅴ类水河长894km，占44.2％。

2009年监测的淮河片152个重点水功能区中，有42个水功能区达标，达标率为27.6%。水功能区河长达标率为26.8%，湖泊面积达标率为47.9%，水库蓄水量达标率为94.9%。

2009年淮河片万元工业增加值（当年价，下同）取用水量为39.1m3，比2008年减少7.4m3。其中，淮河流域万元工业增加值取用水量62.5m3，比上年减少7.1 m3；山东半岛万元工业增加值取用水量10.3m3，比上年减少3.2m3。

- 一、水资源量

- （一）降水量

2009年淮河片年降水量变幅为600～1600mm。淮河流域一般在600～1000mm，大部分地区800mm左右，北部沿黄一带600mm，淮河以南基本大于1000mm, 1600mm的高值区在佛子岭水库及其上游地区。山东半岛年降水量为600～800mm，中部地区600mm左右，沿海和沿黄济南一带800mm左右。

2009年淮河片平均降水深801.9mm，折合降水总量2646.38亿m3，比常年（多年平均，下同）偏少4.4%，比上年偏少8.8%。其中淮河流域平均降水深837.0mm，折合降水总量2251.26亿m3，比常年偏少4.3%，比上年偏少7.4%。淮河流域中，河南省平均降水深784.9mm，比常年偏少6.8%；安徽省平均降水深937.9mm，比常年偏少0.6%；江苏省平均降水深882.5mm，比常年偏少6.6%；山东省平均降水深737.1mm，比常年偏少1.3%；湖北省平均降水深836.9mm，比常年偏少23.3%。山东半岛平均降水深647.2mm，折合降水总量395.12亿m3，比上年偏少16.3%，比常年偏少4.6%。

图2   降水量年际变化

淮河片各分区2009年降水深与2008年及常年比较见图2；2009年降水量等值线图见图3。

（二）地表水资源量

地表水资源量是指河流、湖泊等地表水体中由当地降水形成的、可以逐年更新的动态水量，即天然河川径流量。2009年淮河片天然年径流深164.7mm，年径流量543.50亿m3，较常年减少19.7%，比上年减少30.5%。其中淮河流域天然年径流深179.7mm，年径流量483.27亿m3，较常年减少18.8%，较上年减少28.0%。山东半岛天然年径流深98.7mm，年径流量60.23亿m3，较常年减少26.7%，较上年减少45.8 %。从各分区年径流深分布看，山东半岛年径流深98.7mm为最小，淮河下游区264.6mm最大，淮河流域天然年径流深为山东半岛的1.82倍。

淮河片各分区2009年地表水资源量与2008年及常年比较见图4。

图4   地表水资源量年际变化

（三）地下水资源量

地下水资源量是指由降水和地表水体入渗补给地下含水层的动态水量。山丘区地下水资源量一般采用排泄量法计算，包括河川基流量、山前侧向流出量、山前泉水溢涌水量、河谷地带潜水蒸发量和地下水开采净消耗量；平原区地下水资源量采用补给量法计算，包括降水入渗补给、地表水体入渗补给和山前侧向流入量。在确定某区域地下水资源量时，需扣除山丘区和平原区之间的重复计算量。

2009年淮河片地下水资源量为390.52亿m3，较上年减少9.3%，其中平原区浅层地下水资源量286.60 亿m3。淮河流域地下水资源量为335.21亿m3，较上年减少7.7%，其中平原区浅层地下水资源量263.22亿m3。山东半岛地下水资源量为55.31亿m3，较上年减少17.7%，其中平原区浅层地下水资源量23.38亿m3。

淮河片各分区2009年地下水资源量与2008年比较见图5。

图5   地下水资源量年际变化

（四）水资源总量

水资源总量是指当地由降水形成的地表、地下产水总量（不包括区外来水量），即地表径流量与降水入渗补给量之和。

2009年淮河片水资源总量为799.85亿m3，较常年减少12.2%，较上年减少23.6%，产水系数0.30，产水模数24.24万m3/km2。淮河流域水资源总量为710.92亿m3，较常年减少10.5%，较上年减少21.5%，产水系数0.32，产水模数26.43万m3/km2。山东半岛水资源总量为88.93亿m3，较常年减少24.0%，较上年减少37.3%，产水系数0.23，产水模数14.57万m3/km2。

淮河流域各省、山东半岛和淮河片2009年水资源量情况见表1。

表1     2009年淮河片水资源量                 单位：亿m3

| 分 区 | 降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 地下与地表水资源 不重复量 | 水资源总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河流域 | 2251.26 | 483.27 | 335.21 | 227.64 | 710.92 |
| 其中 河南省 | 678.35 | 107.65 | 109.47 | 79.21 | 186.86 |
| 安徽省 | 624.90 | 171.30 | 84.11 | 45.59 | 216.89 |
| 江苏省 | 560.00 | 126.83 | 69.33 | 59.09 | 185.91 |
| 山东省 | 376.29 | 75.21 | 71.59 | 43.76 | 118.97 |
| 湖北省 | 11.72 | 2.29 | 0.72 |  | 2.29 |
| 山东半岛 | 395.12 | 60.23 | 55.31 | 28.70 | 88.93 |
| 淮 河 片 | 2646.38 | 543.50 | 390.52 | 256.34 | 799.85 |

（五）入海、入江及引江、引黄水量

2009年淮河片入海入江总水量341.69亿m3，比上年减少42.8%。其中入海水量293.05亿m3，比上年减少28.4%。入江水量48.64亿m3，比上年减少74.1％。淮河流域入海入江水量307.04亿m3，比上年减少42.2％。其中入海水量258.40亿m3，比上年减少24.6％。山东半岛入海水量34.65亿m3，比上年减少47.9％。

2009年淮河片跨流域调入（引江、引黄）水量88.21亿m3，比上年增加11.31亿m3，其中引江52.78亿m3，引黄35.43亿m3。淮河流域从长江引水52.78亿m3，较上年增加6.99亿m3；从黄河引水22.40亿m3，比上年增加3.07亿m3。淮河流域引黄水量中，河南省引黄12.36亿m3，比上年增加2.17亿m3，山东省引黄10.04亿m3，较上年增加0.90亿m3。山东半岛从黄河引水量13.02亿m3，比上年增加1.24亿m3。

- 二、蓄水动态

（一）大中型水库（湖泊）蓄水动态

对淮河流域38座大型水库（不包括洪泽湖等4座大型湖泊）和171座中型水库统计分析，2009年末蓄水总量为79.18亿m3，比上年末减少4.41亿m3。其中大型水库当年末蓄水总量63.20亿m3，比上年末减少2.14亿m3；中型水库年末蓄水总量15.98亿m3，比上年末减少2.27亿m3。洪泽湖年末蓄水量48.32亿m3，与上年基本持平，增加0.22亿m3；骆马湖年末蓄水量8.52亿m3，比上年末增加0.21亿m3；南四湖上级湖年末蓄水量11.16亿m3，比上年末增加1.59亿m3，南四湖下级湖年末蓄水量6.76亿m3，比上年末减少0.49亿m3。

对山东半岛15座大型水库和90座中型水库统计分析，2009年末蓄水总量为17.83亿m3，比上年末减少5.50亿m3。其中大型水库当年末蓄水总量10.66亿m3，比上年末减少2.35亿m3；中型水库当年末蓄水总量7.17亿m3，比上年末减少3.14亿m3。

淮河片大中型水库（湖泊）2009年末与2008年末蓄水量对比见图6。

图6   淮河片大中型水库及主要湖泊蓄水变化图

（二）平原区地下水动态及地下水位降落漏斗

淮河片2009年基本属平水年份，大部分地区浅层地下水位呈基本稳定状态，上升区主要位于淮河中游，下降区在淮河中游、沂沭泗河和山东半岛等区均有出现。淮河片上升区总面积25912km2，平均升幅1.14m。其中淮河流域上升区24629km2，平均升幅1.12m；山东半岛上升区1283km2，平均升幅1.65m。淮河片下降区总面积26137km2，平均降幅0.98m。其中淮河流域下降区23372km2，平均降幅0.89m；山东半岛下降区2765km2，平均降幅1.78m。全片相对稳定区117470km2，其中淮河流域相对稳定区107894km2，山东半岛9576km2。各分区中，除淮河下游区未见上升区外，其他均有部分上升区；淮河上游区、淮河下游区局部下降，其他分区部分下降。各分区地下水位大部分稳定，除山东半岛和淮河下游区水位总体趋降外，其他各区地下水水位总体趋于上升状态。淮河片地下水蓄水变量合计增加4.30亿m3，其中淮河流域增加5.41亿m3。

2009年淮河片地下水位降落漏斗共有16处，年末总面积16784.5km2，比上年增加259.3km2；其中浅层地下水漏斗6处，漏斗面积6985.0km2，较上年增加206.0km2。淮河流域有地下水漏斗15处，年末总面积11309.5km2，较上年增加154.3km2；其中浅层地下水漏斗5处，面积1510.0km2，较上年增加101.0km2。山东半岛有浅层地下水漏斗1处，漏斗面积5475.0km2，较上年减少105.0km2。

- 三、供用水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量，也称取水量。按照取水水源不同分为地表水源、地下水源和其他水源（指污水处理回用、集雨工程供水量等）三大类，按受水区进行统计。

2009年淮河片各类供水工程总供水量639.67亿m3，比上年增加4.7％。其中地表水源供水458.73亿m3，占总供水量的71.7％；地下水源供水177.97亿m3，占27.8％；其它水源供水2.98亿m3，占0.5％。在地表水源供水量中，跨流域调水88.21亿m3，占地表水源供水量的19.2％。另有海水直接利用量53.39亿m3未计入总供水量中。

2009年淮河流域各类供水工程总供水量572.12亿m3，比上年增加5.1％。其中地表水源供水423.05亿m3，占总供水量的73.9％；地下水源供水147.64亿m3，占25.8％；其它水源供水1.44亿m3，占0.3％。跨流域调水75.18亿m3，占地表水源供水量的17.8％。另有海水直接利用量16.93亿m3未计入总供水量中。

2009年山东半岛各类供水工程总供水量67.55亿m3，比上年增加0.9％。其中地表水源供水35.68亿m3，占总供水量的52.8％；地下水源供水30.34亿m3，占44.9％；其它水源供水1.54亿m3，占2.3％。跨流域调水13.02亿m3，占地表水源供水量的36.5％。另有海水直接利用量36.46亿m3未计入总供水量中。

2009年淮河流域与山东半岛供水组成见图7、图8，2009年淮河片供水情况见表2。

图7  2009年淮河流域供水组成               图8  2009年山东半岛供水组成

（二）用水量

用水量是指配置给各类用水户包括输水损失在内的毛用水量。根据用户特性可分为生产用水、生活用水和生态环境用水三大类，其中生产类分为一、二、三产业，第一产业用水包括农田灌溉和林牧渔畜用水。用水量统计时按农田灌溉、林牧渔畜、工业、城镇公共、居民生活、生态环境六类用户进行统计。

2009年淮河片总用水量为639.67亿m3，比上年增加4.7％。在用水构成中，农田灌溉用水412.32亿m3，占总用水量的64.5％；林牧渔畜用水48.42亿m3，占7.6％；工业用水97.91亿m3，占15.3％；城镇公共用水12.69亿m3，占2.0％；居民生活用水59.94亿m3，占9.4％；生态环境用水8.38亿m3，占1.3％。

2009年淮河流域总用水量为572.12亿m3，比上年增加5.1％。其中农田灌溉用水377.44亿m3，占总用水量的66.0％；林牧渔畜用水43.03亿m3，占7.5％；工业用水86.41亿m3，占15.1％；城镇公共用水9.44亿m3，占1.7％；居民生活用水49.70亿m3，占8.7％；生态环境用水6.09亿m3，占1.1％。

2009年山东半岛总用水量67.55亿m3，比上年增加0.9％。其中农田灌溉用水量34.88亿m3，占总用水量的51.6％；林牧渔畜用水5.39亿m3，占8.0％；工业用水11.49亿m3，占17.0％；城镇公共用水3.25亿m3，占4.8％；居民生活用水10.24亿m3，占15.2％；生态环境用水2.29亿m3，占3.4％。

2009年淮河流域与山东半岛用水组成见图9、图10，2009年淮河片用水情况见表2。

图9  2009年淮河流域用水组成               图10  2009年山东半岛用水组成

表2    2009年淮河片供用水量           单位：亿m3

| 分 区 |  | 供 水 量 |  |  |  |  |  |  |  | 用 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 |  | 地下水 |  | 其它 |  | 总供 水量 |  | 农业 |  | 工业 |  | 林牧渔畜 |  | 城镇公共 |  | 生活 |  | 生态环境 |  | 总用 水量 |
| 淮河流域 | 423.05 |  | 147.64 |  | 1.44 |  | 572.12 |  | 377.44 |  | 86.41 |  | 43.03 |  | 9.44 |  | 49.70 |  | 6.09 |  | 572.12 |  |
| 其中河南省 | 42.04 |  | 76.34 |  | 0.36 |  | 118.74 |  | 63.78 |  | 23.36 |  | 10.22 |  | 2.09 |  | 15.71 |  | 3.58 |  | 118.74 |  |
| 安徽省 | 100.50 |  | 24.21 |  | 0.20 |  | 124.90 |  | 76.44 |  | 30.08 |  | 4.10 |  | 1.81 |  | 11.72 |  | 0.74 |  | 124.90 |  |
| 江苏省 | 243.27 |  | 7.66 |  | 0.00 |  | 250.93 |  | 184.84 |  | 25.30 |  | 21.60 |  | 4.37 |  | 13.87 |  | 0.95 |  | 250.93 |  |
| 山东省 | 36.15 |  | 39.41 |  | 0.88 |  | 76.44 |  | 51.60 |  | 7.54 |  | 7.01 |  | 1.16 |  | 8.31 |  | 0.82 |  | 76.44 |  |
| 湖北省 | 1.09 |  | 0.02 |  | 0.00 |  | 1.11 |  | 0.78 |  | 0.14 |  | 0.09 |  | 0.01 |  | 0.09 |  | 0.00 |  | 1.11 |  |
| 山东半岛 | 35.68 |  | 30.34 |  | 1.54 |  | 67.55 |  | 34.88 |  | 11.49 |  | 5.39 |  | 3.25 |  | 10.24 |  | 2.29 |  | 67.55 |  |
| 淮 河 片 | 458.73 |  | 177.97 |  | 2.98 |  | 639.67 |  | 412.32 |  | 97.91 |  | 48.42 |  | 12.69 |  | 59.94 |  | 8.38 |  | 639.67 |  |

（三）用水消耗量

用水消耗量（简称耗水量）是指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、人和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归至地表水体和地下含水层的水量。耗水量按农田灌溉耗水量、林牧渔畜耗水量、城镇公共耗水量、工业耗水量、居民生活耗水量和生态环境耗水量等类别进行统计。农田、林果、草场灌溉的耗水量为毛用水量与回归水量（含地表退水和下渗补给地下水）之差，工业、城镇公共、城镇居民的耗水量为取水量扣除废污水排放量和输水损失中的回归量。

2009年淮河片总耗水量430.74亿m3，耗水率67％。其中，农田灌溉耗水量318.23亿m3，耗水率77％；林牧渔畜耗水量39.91亿m3，耗水率82％；工业耗水量52.95亿m3，耗水率54％；城镇公共耗水量5.29亿m3，耗水率42％；居民生活耗水量34.43亿m3，耗水率57％；生态环境耗水量6.58亿m3，耗水率79％。

2009年淮河流域总耗水量388.47亿m3，耗水率68％。其中，农田灌溉耗水量293.87亿m3，耗水率78％；林牧渔畜耗水量36.08亿m3，耗水率84％；工业耗水量47.39亿m3，耗水率55％；城镇公共耗水量3.53亿m3，耗水率37％；居民生活耗水量29.38亿m3，耗水率59％；生态环境耗水量4.88亿m3，耗水率80％。

2009年山东半岛总耗水量42.26亿m3，耗水率63％。其中，农田灌溉耗水量24.36亿m3，耗水率70％；林牧渔畜耗水量3.83亿m3，耗水率71％；工业耗水量5.56亿m3，耗水率48％；城镇公共耗水量1.76亿m3，耗水率54％；居民生活耗水量5.06亿m3，耗水率49％；生态环境耗水量1.70亿m3，耗水率74％。

（四）城市建成区供用水情况

城市建成区指城市建筑基本连片、公共设施达到的地区，包括已建成的工业园区、经济开发区和机场等。本次统计的淮河片地级以上城市共34个，其中河南省9个，安徽省7个，山东省12个，江苏省6个。2009年这34个城市建成区总供水量99.95亿m3，其中地表水供水量71.80亿m3，地下水供水量26.09亿m3，污水处理回用量2.02亿m3，其它用水量0.04亿m3，另有海水直接利用量39.18亿m3未计入总供水量；34个城市建成区总用水量99.95亿m3，其中工业用水量51.51亿m3，农业用水量14.97亿m3，居民生活用水量17.67亿m3，城市公共用水量6.90亿m3，城市环境用水量8.90亿m3。

- 四、水资源利用简析

（一）水资源利用程度分析

地表水资源开发利用率是指地表水供水量占地表水资源量的百分比，平原区浅层地下水开采率是指平原区浅层地下水实际开采量占平原区浅层地下水资源可开采量的百分比。根据水资源量计算和供用水统计成果分析，2009年淮河流域地表水资源开发利用率为71.4％，平原区浅层地下水开采率为46.4％。2009年山东半岛地表水资源开发利用率为28.5％，平原区浅层地下水开采率为106.1％。2009年淮河片地表水资源开发利用率为66.6％，平原区浅层地下水开采率为51.2％。

（二）用水指标

根据淮河片社会经济资料对各项用水指标进行分析，2009年淮河片人均用水量为314.75m3，农田灌溉亩均用水量268.20m3，城镇生活人均日用水量114.08L，农村生活人均日用水量63.40L，万元工业增加值（当年价）取用水量为39.10m3。

2009年淮河流域人均用水量为342.17m3，农田灌溉亩均用水量为285.85m3，城镇生活人均日用水量118.20L，农村生活人均日用水量64.53L，万元工业增加值（当年价）取用水量62.49m3。

2009年山东半岛人均用水量为187.48m3，农田灌溉亩均用水量为160.80m3，城镇生活人均日用水量101.40L，农村生活人均日用水量56.60L，万元工业增加值（当年价）取用水量10.25m3。

2009年用水指标情况见表3。

表3       2009年淮河片主要用水指标

| 分区、省 | 人均GDP | 人均用 水量 | 农田灌溉 亩均用水量 | 万元工业增加值用水量 | 人均生活日用水量 （L/人·日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (万元/人) | （m3/人） | （m3/亩） | （m3/万元） | 城 镇 | 农 村 |
| 淮河流域 | 1.86 | 342.17 | 285.85 | 62.49 | 118.20 | 64.53 |
| 其中：河南省 | 1.76 | 200.05 | 137.30 | 47.74 | 124.19 | 52.35 |
| 安徽省 | 1.12 | 356.63 | 296.06 | 212.66 | 118.40 | 79.99 |
| 江苏省 | 2.61 | 675.42 | 479.58 | 60.47 | 122.06 | 85.95 |
| 山东省 | 1.98 | 216.14 | 244.97 | 22.65 | 98.06 | 53.76 |
| 湖北省 | 0.93 | 361.49 | 468.08 | 155.01 | 171.94 | 54.36 |
| 山东半岛 | 5.77 | 187.48 | 160.80 | 10.25 | 101.40 | 56.60 |
| 淮 河 片 | 2.55 | 314.75 | 268.20 | 39.10 | 114.08 | 63.40 |

（三）水量平衡分析

2009年淮河流域天然年径流量483.27亿m3，跨流域调入水量75.18亿m3（引黄、引江），用水消耗量（扣除地下水）288.07亿m3，入江水量48.64亿m3，入海水量258.40亿m3，水库（含湖泊）蓄水变量为负2.88亿m3，水量基本平衡。

2009年山东半岛天然年径流量60.23亿m3，跨流域调入水量13.02亿m3，用水消耗量（扣除地下水）23.46亿m3，入海水量34.65亿m3，水库蓄水变量为负5.55亿m3，水量有一定误差。综合分析，山东半岛入海水量和供用水量统计数可能偏小。

- 五、水质概况

根据淮河流域四省水利部门和淮河流域水环境监测中心2009年水质监测数据，采用《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）进行水质类别评价，采用水利部《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）进行水质达标评价和湖库营养状态评价。

- （一）河流水质

按时段平均值分全年期、汛期、非汛期对淮河流域及山东半岛河流水质进行评价，结果如下：

淮河流域：

全年期评价河长16661km，水质良好的Ⅰ类水质河长81km，占0.5％；水质较好的Ⅱ类水质河长2053km，占12.3％；水质尚可的Ⅲ类水质河长4189km，占25.1％；水质已受到污染的Ⅳ类水质河长3812km，占22.9％；水质受到较重污染的Ⅴ类水质河长2169km，占13.0％；水质受到严重污染的劣Ⅴ类水质河长4357km，占26.2％。淮河流域Ⅰ～Ⅲ类水河长占37.9％，与2008年基本持平，Ⅴ类及劣Ⅴ类水河长比例较2008年略有下降，说明淮河流域水污染程度有所减轻。

汛期评价河长16661km。Ⅰ类水质河长81km，占0.5％；Ⅱ类水质河长1693km，占10.2％；Ⅲ类水质河长4535km，占27.2％；Ⅳ类水质河长3821km，占22.9％；Ⅴ类河长2275km，占13.7％；劣Ⅴ类水质河长4257km，占25.5％。

非汛期评价河长16661km。水质良好的Ⅰ类水质河长121km，占0.7％；Ⅱ类水质河长1779km，占10.7％；Ⅲ类水质河长3797km，占22.8％；Ⅳ类水质河长4536km，占27.2％；Ⅴ类水质河长2269km，占13.6％；劣Ⅴ类水质河长4159km，占25.0％。

山东半岛：

全年期评价河长2023km。Ⅰ类水质河长97km，占4.8％；Ⅱ类水质河长247km，占12.2％；Ⅲ类水质河长445km，占22.0％；Ⅳ类水质河长337km，占16.6％；Ⅴ类水质河长4km，占0.2％；劣Ⅴ类水质河长894km，占44.2％。2009年山东半岛Ⅴ类及劣Ⅴ类水河长占44.4％，比2008年下降4.5个百分点，说明山东半岛水污染程度有所减轻。

汛期评价河长1994km。Ⅰ类水质河长97km，占4.8％；Ⅱ类水质河长205km，占10.3％；Ⅲ类水质河长556km，占27.9％；Ⅳ类水质河长193km，占9.7％；Ⅴ类水质河长83km，占4.1％；劣Ⅴ类水质河长860km，占43.1％。

非汛期评价河长2023km。Ⅰ类水质河长97km，占4.8％；Ⅱ类水质河长201km，占10.0％；Ⅲ类水质河长495km，占24.5％；Ⅳ类水质河长373km，占18.4％；Ⅴ类水质河长40km，占2.0％；劣Ⅴ类水质河长817km，占40.4％。

从污染地区分布来看，山东半岛水污染较淮河流域严重；淮河流域范围内中游地区水污染较重，下游地区水污染相对较轻。

2009年淮河流域及山东半岛全年期河流水质类别评价结果见图11、图12。

图11   2009年淮河流域全年期水质          图12   2009年山东半岛全年期水质

- （二）水库水质

选取61座大中型水库（淮河流域37座，山东半岛24座）分全年期、汛期和非汛期进行水质评价，结果如下：

全年期水质：淮河流域37座水库中，达到Ⅰ类水质标准的水库有5座，Ⅱ类水质13座，Ⅲ类水质12座，Ⅳ类水质5座，Ⅴ类水质2座。淮河中游地区水库水质较好，10座水库有5座水质达到Ⅰ类。山东半岛24座水库中，达到Ⅰ类水质标准的水库有1座，Ⅱ类水质8座，Ⅲ类水质11座，Ⅳ类水质4座。

汛期水质：淮河流域达到Ⅰ类水质的水库有4座，Ⅱ类水质10座，Ⅲ类水质14座，Ⅳ类水质7座，Ⅴ类水质2座。山东半岛达到Ⅰ类水质的水库有1座，Ⅱ类水质7座，Ⅲ类水质12座，Ⅳ类水质4座。

非汛期水质：淮河流域达到Ⅰ类水质的水库有4座，Ⅱ类水质15座，Ⅲ类水质11座，Ⅳ类水质5座，Ⅴ类水质1座，劣Ⅴ类水质1座。山东半岛达到Ⅰ类水质的水库有1座，Ⅱ类水质8座，Ⅲ类水质12座，Ⅳ类水质3座。

对4～9月水库营养化状况进行评价，淮河流域37座水库有21座为中营养，15座为轻度富营养，1座为中度富营养；山东半岛24座水库有11座为中营养，13座为轻度富营养。

- （三）湖泊水质

安徽省评价的湖泊有八里湖、城西湖、城东湖、高塘湖、天河湖和沱湖共6个湖泊，其中八里湖、城西湖、城东湖全年期评价面积为467km2，水质为Ⅱ～Ⅲ类，高塘湖、天河湖、沱湖评价面积为142km2，水质为Ⅳ类，主要超标项目为化学需氧量。

山东省评价的湖泊有南四湖上级湖、南四湖下级湖和大明湖。

南四湖上级湖全年期水质评价面积602km2，其中Ⅳ类水面积402km2，Ⅴ类水面积100 km2，劣Ⅴ类水面积100 km2，主要超标项目为五日生化需氧量和总磷；南四湖下级湖水质评价面积664km2，全部为Ⅳ类水，主要超标项目为五日生化需氧量和总磷。

大明湖全年期水质评价面积0.46km2，属Ⅳ类水，主要超标项目为总磷。

对4～9月湖泊营养化状况进行评价，结果是：除大明湖为中度富营养外，其他8个湖泊为轻度富营养。

- （四）省界水质

水质类别评价：

根据淮河流域水环境监测中心2009年水质监测资料，对47条跨省河流49个主要省界断面按年均值进行水质评价。结果如下：

全年期水质达到Ⅱ类水的省界断面有4个，分别为史河叶集镇、竹竿河周党大桥、西泇河横山公路桥、沂河港上等断面。水质达到Ⅲ类水的省界断面10个，Ⅳ类水的省界断面13个，Ⅴ类水的省界断面7个，劣Ⅴ类水的省界断面有15个。

汛期水质达到Ⅱ类水的省界断面有3个，分别为淮河史河叶集镇、沂河港上、西泇河横山公路桥等断面。水质达到Ⅲ类水的省界断面11个，Ⅳ类水的省界断面13个，Ⅴ类水的省界断面11个，劣Ⅴ类水的省界断面11个。

非汛期水质达到Ⅱ类水的省界断面6个，分别为史河叶集镇、史河赵台村、竹竿河周党大桥、西泇河横山公路桥、沂河港上、武河小红圈等断面。水质达到Ⅲ类水的省界断面7个，Ⅳ类水的省界断面13个，Ⅴ类水的省界断面7个，劣Ⅴ类水的省界断面16个。

省界缓冲区水质达标评价：

按照省界缓冲区水质目标对省界断面水质达标情况进行评价，年达标测次达到80％及以上视为达标，年达标测次低于80％的视为不达标。2009年49个省界断面评价结果是：有5个省界断面达标，分别为史河叶集镇、竹竿河周党大桥、西泇河横山公路桥、白家沟后疃村、武河小红圈等断面，达标率为10.2％。

国家考核省界断面水质达标评价：

按照国务院办公厅转发《重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法》（国办发〔2009〕38号），以及国家环境保护部《关于印发<重点流域水污染防治专项规划实施情况考核指标解释>的函》（环办函〔2010〕124号）的有关规定，对照2009年水质目标，对淮河流域列入国家考核的25个省界断面进行达标评价。年达标测次达到70％及以上视为达标。结果如下：

采用高锰酸盐指数（或COD）单项评价，25个国家考核省界断面有24个断面达标，断面达标率为96%。其中河南、安徽和山东省出境断面全部达标，江苏省沛沿河出境断面水质超标。

采用氨氮单项评价，25个国家考核省界断面有17个断面达标，断面达标率为68%。

- （五）水功能区水质状况

淮河片水功能区水质总体情况：

淮河片共区划水功能区1015个，因个别河流干涸，有7个水功能区未能监测，实际评价水功能区1008个，其中一级区划中的保护区83个、保留区51个、缓冲区42个，二级区划中饮用水源区123个、工业用水区61个、农业用水区373个、渔业用水区40个、景观娱乐用水区46个、过渡区67个、排污控制区122个。在评价的1008个水功能区中，湖北省1个，河南省242个，安徽省83个，江苏省433个，山东省207个，淮河水保局负责监测的省界缓冲区42个。

对照各水功能区水质目标，2009年监测的淮河片1008个水功能区中，有223个水功能区水质达标，达标率为22.1％。评价水功能区河流长度26094.1km，其中达标河长6292.6km，达标率24.1％；评价水功能区湖泊面积6077.9km2，达标面积1980.0km2，达标率32.6％；评价水功能区水库蓄水量55.6亿m3，达标面积37.2亿m3，达标率67.0％。水功能区评价结果详见表1。

表4     2009年淮河片地表水功能区水质达标评价结果

| 功能区 | 按水功能区个数达标评价 |  | 按河流长度 达标评价 |  | 按湖泊面积 达标评价 |  | 按水库蓄水量 达标评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价 个数 | 达标率（%） | 评价河长（km） | 达标率（%） | 评价面积（km2） | 达标率(%) | 蓄水量(亿m3) | 达标率（%） |
| 淮河流域 | 885 | 19.9 | 22449.3 | 22.3 | 6055.3 | 32.7 | 47.9 | 62.3 |
| 山东半岛 | 123 | 38.2 | 3644.8 | 35.4 | 22.6 | 2.1 | 7.7 | 96.1 |
| 淮河片 | 1008 | 22.1 | 26094.1 | 24.1 | 6077.9 | 32.6 | 55.6 | 67.0 |

不同类型水功能区中，保护区、保留区水质相对略好，水质达标率在50％左右；渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和缓冲区水质较差。具体情况见图13。

图13    2009年淮河片各类水功能区达标情况

按水资源二级区统计全年期水功能区水质达标情况，结果为：淮河上游区79个水功能区，达标率22.8％；淮河中游区313个水功能区，达标率11.5％；淮河下游区218个水功能区，达标率23.9％；沂沭泗河区275个水功能区，达标率25.5％；山东半岛123个水功能区，达标率38.2％。

淮河片重点水功能区水质状况：

2009年淮河流域水资源保护局组织流域四省水行政主管部门开展了重点水功能区水质监测评价工作，监测范围是以淮河片重要河流、湖泊水功能区划为基础，选取一级区划中的保护区41个、保留区5个、缓冲区42个，二级区划中饮用水源区25个、工业用水区9个、过渡区14个、渔业用水区4个、景观娱乐用水区12个，共152个重点水功能区，监测频次为每月一次。

对152个重点水功能区进行评价，结果为：有42个水功能区达标，达标率为27.6%。水功能区评价河长4629.2km，达标河长1241.1km，占26.8%；评价湖泊面积4029.1km2，达标面积1930.5 km2，占47.9%；评价水库蓄水量30.2亿m3，达标蓄水量28.7亿m3，占94.9%。

各类水功能区水质达标率情况是：保护区48.8％，保留区40.0％，缓冲区11.9％，过渡区14.3%，饮用水源区24.0％，工业用水区55.6％，渔业用水区为零，景观娱乐用水区16.7%。

（六）饮用水源保护区和饮用水源区水质状况

2009年淮河片共评价了119个饮用水源保护区及饮用水源区，其中河南省13个，安徽省19个，江苏省36个，山东省51个（含山东半岛38个）。

119个饮用水源保护区及饮用水源区中，全年水质合格次数比例在80％以上的有40个，占33.6％；水质合格次数比例介于80％～50％的有42个，占35.3％；水质合格次数比例在50％以下的有37个，占31.1％。

河南省水质合格次数比例在80％以上的饮用水源保护区及饮用水源区有4个，占河南省评价总数的30.8％；安徽省水质合格次数比例在80％以上的有3个，占安徽省评价总数的15.8％；江苏省水质合格次数比例在80％以上的有19个，占江苏省评价总数的47.2％；山东省水质合格次数比例在80％以上的有16个，占山东省评价总数的31.4％。

- （七）废污水排放量

根据各省统计，2009年淮河片工业废水（不包括火电厂直流式冷却水及矿坑排水）和城镇居民生活污水排放总量为85.57亿t。其中淮河流域废污水年排放量73.40亿t，山东半岛12.17亿t。淮河流域各省废污水年排放量情况为：湖北省0.101亿t，河南省24.91亿t，安徽省17.54亿t，江苏省20.43亿t，山东省10.42亿t。

- （八）主要城镇实测入河排放量

2009年淮河片实测222个城镇入河废污水排放总量为58.43亿t，主要污染物质COD和氨氮入河排放总量分别为68.72万t和8.06万t。其中淮河流域184个城镇入河废污水排放总量为48.01亿t，主要污染物质COD和氨氮入河排放总量分别为55.08万t和6.99万t。与2008年比较，2009年淮河流域城镇入河废污水排放总量增长了5.36亿t，COD和氨氮入河排放总量分别增长了2.46万t和0.36万t。各省主要城镇入河排放量情况如下：

河南省辖淮河流域：68个城镇425个入河排污口，入河废污水排放量为15.75亿t，COD入河排放量为18.62万t，氨氮入河排放量为2.95万t。

安徽省辖淮河流域：38个城镇263个入河排污口，入河废污水排放量为10.13亿t，COD入河排放量为11.97万t，氨氮入河排放量为1.54万t。

江苏省辖淮河流域：38个城镇304个入河排污口，入河废污水排放量为13.27亿t，COD入河排放量为17.75万t，氨氮入河排放量为2.02万t。

山东省辖淮河流域：40个城镇138个入河排污口，入河废污水排放量为8.86亿t，COD入河排放量为6.74万t，氨氮入河排放量为0.48万t。

山东半岛：38个城镇113个入河排污口，入河废污水排放量为10.42亿t，COD入河排放量为13.64万t，氨氮入河排放量为1.07万t。

2009年淮河片主要城镇入河排放量见表5。

表5     2009年淮河片主要城镇入河排放量

| 区 域 | 城 镇 | 排污口 | 废污水排放量 | COD | 氨 氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （个） | （个） | （亿t/a） | （万t/a） | （万t/a） |
| 河南省 | 68 | 425 | 15.75 | 18.62 | 2.95 |
| 安徽省 | 38 | 263 | 10.13 | 11.97 | 1.54 |
| 江苏省 | 38 | 304 | 13.27 | 17.75 | 2.02 |
| 山东省 | 40 | 138 | 8.86 | 6.74 | 0.48 |
| 淮河流域 | 184 | 1130 | 48.01 | 55.08 | 6.99 |
| 山东半岛 | 38 | 113 | 10.42 | 13.64 | 1.07 |
| 淮河片 | 222 | 1243 | 58.43 | 68.72 | 8.06 |

对照目标责任书确定的考核目标，2009年淮河流域COD入河排放量超标0.18倍，氨氮基本达标。各省具体情况详见表6。

表6  2009年淮河流域COD和氨氮入河排放量与目标责任书比较

| 省 份 | COD（万t/a） |  | 超标倍数 | 氨氮（万t/a） |  | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 目标 | 2009年监测排放量 |  | 2010年 目标 | 2009年监测排放量 |  |
| 河南省 | 12.7 | 18.62 | 0.47 | 3.2 | 2.95 | 达标 |
| 安徽省 | 8.9 | 11.97 | 0.34 | 3.1 | 1.54 | 达标 |
| 江苏省 | 19.1 | 17.75 | 达标 | 1.3 | 2.02 | 0.56 |
| 山东省 | 5.9 | 6.74 | 0.14 | 1.4 | 0.48 | 达标 |
| 淮河流域 | 46.60 | 55.08 | 0.18 | 9.00 | 6.99 | 达标 |

对照淮河流域水功能区限制排污总量目标，2009年淮河流域COD和氨氮入河排放量分别超标0.44倍和1.63倍。各省具体情况见表7。

表7   2009年淮河流域COD和氨氮入河排放量与水功能区限制排放量比较

| 省 份 | COD（万t／a） |  | 超标 倍数 | 氨氮（万t／a） |  | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水功能区限制排放量 | 2009年监测 排放量 |  | 水功能区限制排放量 | 2009年监测排放量 |  |
| 河南省 | 10.75 | 18.62 | 0.73 | 0.70 | 2.95 | 3.22 |
| 安徽省 | 11.90 | 11.97 | 0.01 | 0.99 | 1.54 | 0.56 |
| 江苏省 | 11.19 | 17.75 | 0.59 | 0.76 | 2.02 | 1.66 |
| 山东省 | 4.36 | 6.74 | 0.55 | 0.21 | 0.48 | 1.27 |
| 淮河流域 | 38.20 | 55.08 | 0.44 | 2.66 | 6.99 | 1.63 |

- 六、重要水事

（一）国务院批复《淮河流域防洪规划》

2009年3月26日，国务院批复《淮河流域防洪规划》，要求各有关地区和部门要加强领导，密切配合，精心组织实施，确保淮河流域防洪安全。力争到2015年，淮河干流上游防洪标准达到10年一遇以上，中游淮北大堤防洪保护区和沿淮重要工矿城市的防洪标准达到100年一遇，洪泽湖及下游防洪保护区的防洪标准达到100年一遇以上；沂沭泗河中下游主要防洪保护区的防洪标准达到50年一遇；跨省骨干支流防洪标准达到10～20年一遇；山东半岛主要河道防洪标准达到10～30年一遇。到2025年，建成较为完善的防洪排涝减灾体系。

批复要求，《规划》实施要遵循“蓄泄兼筹”的治淮方针，坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理的原则，正确处理好防洪排涝与水资源综合开发利用和生态环境保护的关系，进一步巩固和扩大洪水出路，加强洪水管理和科学调度，逐步完善由水库、河道堤防、行蓄洪区、调蓄湖泊等工程措施和防洪管理措施相结合的综合防洪排涝减灾体系，全面提高淮河流域防御洪涝灾害的能力；加强防洪骨干工程建设，继续推进淮河综合治理；加强防洪管理，提高洪水风险管理水平。淮河流域管理机构要切实履行规划、管理、监督、协调、指导的职责，加强流域防汛抗旱的统一管理和调度，加快流域防汛指挥系统建设，全面落实防洪法的配套法规和防洪管理措施，抓紧研究制订骨干水库联合调度运用方案。

（二）《淮河干流行蓄洪区调整规划》获水利部批复

2009年6月10日，水利部、安徽省人民政府、江苏省人民政府联合发文批复了《淮河干流行蓄洪区调整规划》，这是继《淮河流域防洪规划》批复后，淮河流域水利规划工作取得的又一重大进展。

淮河干流上现有行蓄洪区21处，其中蓄洪区4处，行洪区17处，分布在淮河中游安徽、江苏两省，是淮河流域防洪体系的重要组成部分。淮河干流行蓄洪区调整规划实施后，淮河干流17处行洪区中姜唐湖（调整工程已完成）、寿西湖、董峰湖、汤渔湖、荆山湖、花园湖6处行洪区调整为有闸控制的行洪区，南润段、邱家湖（含何家圩）2处行洪区调整为蓄洪区，石姚段、洛河洼、方邱湖、临北段、香浮段、潘村洼6处行洪区调整为防洪保护区，上六坊堤、下六坊堤2处行洪区废弃还给河道，鲍集圩1处行洪区作为洪泽湖周边滞洪圩区的一部分；同时，通过河道拓浚，扩大了中等洪水通道，减少行蓄洪区的启用机率，提高了行蓄洪区的启用标准。

（三）国务院常务会议研究部署治理淮河工作

2009年12月30日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署治理淮河工作。会议指出，党中央、国务院高度重视淮河治理，有关地区和部门坚决贯彻中央决策部署，全面加快治淮工程建设进度。目前治淮19项骨干工程基本建成，已形成较为完整有效的防洪减灾工程体系，流域总体防洪排涝标准明显提高。但是，治理淮河任务仍然艰巨繁重。必须继续贯彻“蓄泄兼筹”的方针，进一步推进治淮工作，为淮河流域经济社会又好又快发展提供更加有力的支撑和保障。一是调整干流和重要支流行蓄洪区，扩大中游河道泄洪能力，实现洪水分得进、蓄得住、退得出，行蓄洪时基本不需要临时转移群众。二是加快重点平原洼地治理，提高排涝标准，改善水利条件，提高农业综合生产能力。三是加快淮河入海水道二期工程建设，提高洪泽湖防洪标准，增强下游分洪泄洪能力。四是推进堤防达标等工程建设，适时兴建上游防洪水库，增强拦蓄洪水能力。五是保障城乡饮水安全。实行最严格的水资源管理制度，强化对水质的监督管理，保护水资源，防治水污染，到2013年全面解决农村饮水安全问题。

（四）淮委及时发现并积极应对山东江苏跨省河流砷污染

2009年1月和7月，淮委水保局在跨省河流省界断面水质监测中先后两次发现山东江苏跨省河流邳苍分洪道、沙沟河省界断面砷严重超标。淮河流域水资源保护局高度重视，经调查核实后及时向临沂市环保局和山东省环保厅进行了通报，为地方政府采取处置措施赢得了主动，有效遏制了水污染的加剧和进一步扩散，避免了重大水污染事故的发生。

山东江苏跨省河流砷污染发生后，淮委密切关注并积极采取措施配合地方政府做好处置工作。淮委派出移动实验室和水文监测人员，对滞留在河道内污染水体的水质水量情况进行全面监测，准确掌握污染水体的分布情况和污染程度。在砷污染事件处置过程中，淮委对污染影响情况进行了全面追踪监测，发布《山东江苏跨省河流砷污染水质水情专报》，及时为上级部门掌握有关情况提供了重要信息，为地方污染处置工作提供了重要服务。

（五）淮河流域防汛抗旱成效显著

2009年初，淮河流域遭遇大旱。面对严峻旱情，淮委全力投入抗旱保苗，首次启动抗旱Ⅱ应急响应，采取有效措施夺取了抗旱保苗重大胜利，为淮河流域实现粮食生产连续6年丰收提供了重要保障。7月中旬，面对沂沭泗地区暴雨洪水，淮委超前部署，超常应对，科学实施洪水调度，采取综合防范措施有效应对，确保防洪安全。淮河防汛总指挥部更名为淮河防汛抗旱总指挥部，进一步完善了淮河防总统一指挥体系和工作职责。